温州市中医院关于水心院区保卫科一批设施设备需求清单申请的遴选文件

一、项目概况

项目名称：温州市中医院一批设备采购
采购方式：院内公开遴选（非政府采购）

预算金额：99000元
二、项目内容及要求
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	参数要求：



	1
	安检门
	台
	1
	1）室外防水：室外工作防水，采用液晶屏显示，工作面板带万年历显示，遥控器操作，中文、英文菜单相互切换。

2）金属大小智能识别：可以智能识别随身携带金属物品的大小。

3）高检测灵敏度： 在门正中间可检测到一根大头针（或1/2）回形针，不会漏报和串报；在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到5克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支，可以过滤手机报警。
4）外壳防护等级:室外工作，符合GB/T4208-2017中≥IP53。(提供具有资质的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章进行佐证）

5）开机自检功能：系统开机时具有自检功能，并显示检测结果。自动对主控制系统、左右探测门板的探测系统进行检测诊断，故障时会发出报警声并在显示界面准确显示故障内容及原因。
6）内置应用场所快捷设置：内置10种以上应用场所自定义设置，用户可根据现场安装环境，自定义安装场所。

7）红外启动模式：具有4种以上启动模式，根据环境等外部原因，自由切换红外组合模式。
8）系统升级功能：RJ45接口，可通过网线与电脑相连。使用专用软件（可开发软件）可对设备的声音报警时间、报警音量、闪光报警时间、灵敏度、工作频率、界面语言、自主设置报警分区等进行操作，当设备报警时，金属探测门能输出一路开关量信号，联动控制翼闸等运行。

9）外形尺寸：高度（Z轴方向）≥2200mm；宽度（X轴方向）≥500mm； 深度（Y轴方向）≥900mm。
10）操作授权：内置密码功能，有效防止非授权人员操作安检门。

11）自动统计：自动统计通过人数与报警次数。

12）飞物报警功能：金属物体从探测门中间抛过能准确报警。

13）智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。

14）多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时可同时报警，并可以指示多个金属的位置。

15）多区域独立探测：不少于18个独立探测区域，不少于18区位显示，每个区域应至少可设置5000级灵敏度等级调节,可探测不同的违禁物品，可根据实际使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行灵敏度调节，排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报。

16）抗干扰设计：根据周围环境，开机可自动设置频率避开干扰，多台探测门并排工作时，对探测性能无影响。两台以上探测门并排工作，开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰；也可进行手动设频，7000～9000Hz任意设置。

17）四侧定位灯： PVC高透光灯罩，门体四侧均带LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域，视角可达360°。

18）报警模式及声音：具备多种报警声音可选择模式，报警声音≥98dB。

19）探测区磁感强度：≤8μT。

20）安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。(提供具有资质的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章进行佐证）
21）漏电流：≤0.015mA。(提供具有资质的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章进行佐证）
22）防震设计：在刮风或人为晃动下不会误报。

23）恢复设置：恢复出厂设置，一键恢复出厂数据。

24）产品注册：用户可根据授权ID，注册验证产品，厂家或供应商可通过互联网远程对安检门进行维护保养。

25）断电续航功能：可选配备内置电池，当使用外部电源时，能自动对电池进行充电，当外部220V（交流电压）断电时，系统可自动切换到备用电池；

	2
	安检机
	台
	1
	1、通道尺寸≥650（宽）╳500（高）mm

2、具有AI智能识别真人语音报警提示功能：对刀、枪、斧头，塑料瓶、玻璃瓶、易拉罐、金属瓶、常规刀具、管制刀具、块状电池、节状电池、纽扣电池、蓄电池、剪刀、金属喷罐、塑料喷罐、玻璃喷罐、铝制喷罐、枪支、枪管、弹匣、枪套筒、枪握把、工具、管制器具、子弹、烟花爆竹、利器、指甲剪等自动真人语音报警提示危险物品名称。

3、具有辐射超标自动报警功能：对于超过计量设定的X射线，Y射线，B射线物质自动报警。

4、超薄物检测功能检验: 当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可检测最薄金属厚度≥0.046mm。

5、人包关联：机器对于过机安检人员进行行李和人的同步关联，方便查找人员对应物品，系统登录日志进行查询和管理。

6、设备自诊断功能:设备具备自诊断功能，主要功能部件运行状态的诊断报告。

7、图像传输支持协议：TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,Email协议。


8、线分辨率：能达到分辨直径≥0.0787mm的单根实芯铜线；

9、穿透分辨力：≥0.127mm的单根实芯铜线；

10、空间分辨力：水平方向能分辨直径0.8mm的单芯铜线；垂直方向能分辨直径0.8mm的单芯铜线；

11、穿透力：≥46MM钢板

12、管电压：160 KV

13、传送带速度≥0.22m/s 

14、传送带最大负荷≥280Kg 

15、工作人员周围剂量:≤0.01µGy/h

16、单次检查剂量检验：≤1.0µGy

17、接地电阻：≤0.06Ω

18、输送装置检验：检查状态下正向连续运转，横向位移≤1mm，反向连续运转，横向位移≤1mm

19、其它功能：日期及时间显示、工作状态、图像微缩显示、操作员识别码、行李计数、急停、上电自诊断功能、网络接口、系统工作和X射线发射计时

20、贮存温度 / 湿度：-20℃～+60℃ / 20% ～ 95%（不冷凝）

21、工作温度 / 湿度：0℃ ～ 45℃ / 20% ～ 95%（不冷凝）

22、防止辐射泄露:在X射线发射区的可拆卸射线防护部件上有安全防护联锁装置，一旦联锁断开X射线立即停止发射；

23、系统噪声：≤45dB





24、检测报告要求2018国标最新检验依据：GB15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备第1部分：通用技术要求，第2部分：透射式行包安全检查设备的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的合格检测报告证明原件或复印件并加盖厂家公章。


三、主要商务要求

1、安装验收：

（1）安装地点：医院指定地方；

（2）安装完成时间：合同签订后15日内交货并完成安装验收交付甲方使用；

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；

（4）验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

（5）安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。

2、免费保修：设备验收合格后保修≥3年，期间免一切维修费用。

3、厂家承诺过保后先维修再付款。

4、操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。

5、培训：提供设备操作培训,并提供资料(培训ppt等)。

6、设备所涉及软件终身免费升级。

7、付款方式:按实际采购产品的数量*中标单价结算，货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后三个月内向乙方支付价款。

四、定标办法

1、确定中标候选人
1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及遴选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的遴选申请人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同遴选报价低的排序第一；得分且遴选报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织遴选。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

五、评分细则
1、商务技术分（0-70分）
	序号
	评定项目
	分值
	评分细则

	1
	对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度
	35
	与招标文件中货物技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣1分，扣完为止。

	2
	投标设备技术指标的先进性
	3
	评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：

技术指标高于招标要求，每项得1分；最高得3分。

	3
	保修服务
	2
	设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分，最高得2分。

	4
	投标产品总体质量性能
	11
	投标产品在上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。
A档：8-11分；B档：5-8分；C档：1-5分

	5
	市场占有率
	3
	提供2023年1月1日起至今与最终用户签订的投标货物合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩）

	6
	制造商或代理商的售后服务和维修能力
	16
	制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-16分）


2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
报价一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单价报价（人民币元）
	质保期

	1
	中神盾

CSD-A通过式金属探测门
	
	
	大写：
	

	
	
	
	
	小写：
	

	2


	中神盾

CSD-6550安检机
	
	
	大写：
	

	
	
	
	
	小写：
	

	合同总价大写：                                          小写：


说明：1.不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。
六、设备配置清单
	序号
	品牌
	产品名称
	规格型号
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


